附件1

第十届农装大赛企业出题简表

| 单位名称 | 山东源泉机械有限公司 | 负责人姓名 | 刘伟 | 职务 | 技术经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 | wxq669@163.com | 手机号码 | 17505496158 | 地址 | 山东省沂水县 |
| 企业类题目 | 题目名称 | 高速精密排种器 |  |  |  |
| 成果要求 | □技术报告 实物 |  |  |  |  |
| 是否设立奖金 | 否 |  |  |  |  |
| 技术需求及预期成效 | 单粒精密播种是一种现代化农业技术，它利用先进的设备和精确的排种控制方法，在种植作物时实现种子的精准定位投放，在农业上具有广泛的需求和重要的价值，可以避免种子浪费、减少后期间苗的人工成本、避免过密和欠密种植来提高产量。 传统单粒精密播种多采用气吸式排种器，施加负压气流将种子吸附在排种盘上，种子随排种盘旋转至特定位置时通过机械结构阻挡种子和吸种气流，使得种子在特定位置脱离排种盘并在重力的作用下沿导种管落入土壤中。存在重力作用下的种子初速度低、掉落过程时间较长的缺点。 目前已有高速排种器在传统气吸式排种器基础上采用高速气流为种子提供初始速度，在种子掉落时或掉落后通过高速气流作用（气吹）使种子在排种管内加速并达到较高的速度，从而种子最终可在排种管末端高速射出，但也存在气吹作用力下种子初速度不均匀、株距误差、种子沿导种管高速下落时与管壁摩擦过程存在种子胚芽损坏的风险。 针对当前排种器存在的排种速度慢、精度低、过程不易控制、种子损伤的问题，研究高性能排种器，实现高速、精密、可控地持续排种作业，排种器设计需达到以下的要求： （1）排种速度：≥5粒／秒。 （2）排种后的种子具有稳定的水平速度，以支撑不同整机速度下实现零速投种功能。 （3）出种具有稳定的时间间隔和垂直速度，可以支撑精确的株距控制。 （4）具有变速自适应的功能，以适应车速波动下的排种效果。 （5）具有株距可调的功能。 |  |  |  |  |
| 0备注 | 需完成初步试验验证 |  |  |  |  |

（500字左右）